附件1：

上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范（试行） “6.3数字学习中心”（节选）

数字学习中心

作为集计算机教室、电子阅览室和数字语音教室为一体的综合类学习中心，数字学习中心应配备的信息化装备有教师端、学生端、网络接口、无线覆盖、广播终端以及专用服务器设备等，其要求应符合表15。

表15  数字学习中心信息化环境要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师端 | 教师端主要包括电子讲台和多媒体设备等，其配备要求可参考表16。 |
| 2 | 学生端 | 学生端主要包括学生终端和电子课桌，其配备要求可参考表16。 |
| 3 | 教室网络 | 千兆局域网，并设定外网网关。 |
| 4 | 网络接口 | 墙面网络接口不少于2个，地面网络接口数量根据终端设备数量确定。 |
| 5 | 无线覆盖 | 数字学习中心应实现无线网络覆盖。 |
| 6 | 广播终端 | 数字学习中心应配有校园广播终端。 |
| 7 | 专用服务器 | 为电子阅览、数字语音、各类教学模式等应用提供服务，包括个人资源空间存储服务器、应用服务器等，也可将设备集中于网络中心或利用区（县）级、市教育数据中心资源，其具体要求可参考表16。 |

表16  数字学习中心设备参考要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人资源空间存储服务器 | CPU速率2G以上，缓存10M以上；前端总线1333Mhz以上；内存16G以上；硬盘1T以上；支持RAID0、RAID1、RAID5；2个10/100/1000M自适应以太网卡。 |
| 2 | 应用服务器 | CPU速率2G以上，缓存10M以上；前端总线1333Mhz以上；内存16G以上；4个固态硬盘，1个标准硬盘，支持RAID0、RAID1、RAID5；2个10/100/1000M自适应以太网卡。 |
| 3 | 电子讲台 | 也称多媒体讲台，应能将讲台与教师端计算机、多媒体控制系统、视频展台、音频设备、音视频转换器等电子产品集为一体；其中教师端计算机应满足课堂互动教学资源操作、教师与学生屏幕发布与录制等功能，可参考表10。同时可根据需求选配移动数字终端、触摸液晶显示器、电子教鞭、高拍仪、指纹控制等设备。 |
| 4 | 多媒体设备 | 按显示输出方式可分为投影机型、电视型和电子白板型，分别可参考表11、表12、表13。 |
| 5 | 学生终端 | 学生终端（台式计算机、便携式笔记本电脑、平板电脑）配备应以满足教学实际需求为依据，台式计算机配置可参考表10。 |
| 6 | 电子课桌 | 应适合学生终端电脑的安装，可选配电动桌面嵌入式可收纳键盘、鼠标、显示器，配备可识别学生身份的设备等。 |
| 7 | 教室交换机 | 千兆以太网交换机，并可通过校园网访问区（县）校校通网、上海教育城域网及因特网。 |
| 8 | 配套软件 | 配备各类所需正版软件，如个人身份认证与数据管理软件、虚拟操作系统软件、教学互动软件、个人网络空间学习管理软件、数字语音软件、电子阅览软件等。 |
| 9 | 其他 | 配备RJ45模块+12V低电压直流供电模块或220V交流供电模块地插、玻化石静电地板等。 |